ОПИСАНИЕ

Loctite 7039 очищает и защищает все типы электрических контактов. Не повреждает пластиковые детали и краску. Быстросохнущий продукт, не содержит силикон

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт Loctite 7039 используется для очистки электрических контактов которые подвергаются воздействию влаги, загрязнений и т.д.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно встряхните баллон перед применением. Распыляйте на детали с расстояния 20-30 см до образования равномерной пленки.

Не наносите на контакты, находящиеся под напряжением

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральная |
| --- | --- |
| Цвет | Безцветный |
| Запах | Легкий |
| Плотность @ 25єC, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757 | 0,8 |
| Вязкость @ 20єC, ммІ/с NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562 | 10 |
| Точка вспышки, єC NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | Не определяется |
| Характеристики аэрозоли |  |
| Газ – вытеснитель | СО2 |
| Вес, % | 3 |
| Характеристики |  |
| Коррозия на меди через 3 часа при 100оС NFM 07 015 / ASTM D4048 / ISO 2160 / IP 112 | 1a |
| Диэлектрическая константа IEC 156247 | 3,08 |
| Сопротивление М Ом м IEC 156247 | 2,2 х 104 |
| Рекомендуемый диапазон температур, оС | -30 плюс 50 |